|  | Wymagania Zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | UWAGA: Wykonawca jest obowiązany podać informacje umożliwiające identyfikację oferowanego produktu np. nazwy handlowe (producent, model, itp.) |
| 1 | Wymagania ogólne |  |
| 1.1 | Marka i model samochodu |  |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 |  |
| 1.3 | - Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w - RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. - zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju. |  |
| 1.4 | Dopuszczalna masa całkowita pow. 3 500 kg | Dopuszczalna masa całkowita samochodu ................. kg |
| 1.5 | NADWOZIE: 1. kabina 3 osobowa (typ brygadówka 1+2) | 1. |
|  | 2. drzwi boczne – 2 szt. | 2. |
|  | 3. kolor: dowolny, nie metaliczny | 3. |
|  | 4. zderzak przedni – metalowy | 4. |
|  | 5. pojazd skonfigurowany do używania w zestawach (sprzęg i wyposażenie do podłączenia przyczepy) | 5. |
| 1.6 | UKŁAD NAPĘDOWY: 1. napęd na oś tylną | 1. |
|  | 2. silnik wysokoprężny | 2. |
|  | 3. moc nie mniej niż 220 KM – nie więcej niż 250 KM | 3. |
|  | 4. emisja spalin – Euro 6 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat. | 4. |
|  | 5. skrzynia biegów – manualna | 5. |
| 1.7 | ZAWIESZENIE, KOŁA, OPONY: 1. dwie osie | 1. |
|  | 2. oś przednia z resorem | 2. |
|  | 3. oś tylna poduszki pneumatyczne, stabilizator z blokadą tylnej osi | 3. |
|  | 4. opony: 285/70 R 19,5 | 4. |
|  | 5. oś tylna z kołami typu bliźniaki | 5. |
|  | 6. ogumienie letnie (6+1) - indeks prędkości: 100 – 150 km/h - indeks nośności: 2700 – 3875 kg/koło - poziom hałasu: 70-75 dB - Gwarancja: producenta - Etykieta UE: B lub C - efektywność paliwowa, B – przyczepność na mokrym - felgi stalowe - z zestawem ogumienia zimowego (6+1) – bez felg - indeks prędkości: 100 – 130 km/h - indeks nośności: 2700 – 3875 kg/koło - poziom hałasu: 70-75 dB - Gwarancja: producenta - Etykieta UE: B lub C - efektywność paliwowa, B – przyczepność na mokrym Ogumienie nowe, niebieżnikowane, wyprodukowane w roku 2016 (dotyczy opon letnich i zimowych). Weryfikacja: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy , a także wyników odpowiednich badań (charakterystyka opon) (zgodnie z normą ISO 28580 lub równoważną) – dotyczy opon letnich i zimowych. Opony na osi nienapędzanych powinny mieć niższy opór niż na osi napędowej | 6. |
|  | 7. chlapacze kół przednich i tylnych | 7. |
|  | 8. zbiornik paliwa od 180 do 200 l, zamykany na klucz | 8. |
|  | 9. ładowność od 6,0 Mg do 7,00 Mg | 9. |
|  | 10.dopuszczalne obciążenie osi przedniej od 7,0 Mg do 7,5 Mg | 10. |
|  | 11. dopuszczalne obciążenie osi tylnej od 7,5 Mg do 8,0 Mg | 11. |
| 1.8 | WYPOSAŻENIE: - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym oraz zagłówkiem, opcją regulacji położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego, | 1. |
|  | 2. klimatyzacja | 2. |
|  | 3. poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów | 3. |
|  | 4. pełna regulacja wysokości kierownicy w dwóch płaszczyznach | 4. |
|  | 5. tylna ściana kabiny z oknem | 5. |
|  | 6. szyby otwierane elektrycznie | 6. |
|  | 7. elektryczne i podgrzewane lusterka boczne | 7. |
|  | 8. gniazdo 24 V w kabinie | 8. |
|  | 9. światła do jazdy dziennej | 9. |
|  | 10. osłona miski olejowej/silnika | 10. |
|  | 11. kliny pod koła – szt. 2 | 11. |
|  | 12. radio | 12. |
|  | 13. centralny zamek, pilot | 13. |
|  | 14. immobiliser | 14. |
|  | 15. skrzynia narzędziowa | 15. |
|  | 16. siatka i plandeka pełna dla przestrzeni ładunkowej | 16 |
|  | 17. pasy napinające do ładunku – szt. 4 | 17. |
| 1.9 | BEZPIECZEŃSTWO: 1. hamulce tarczowe osi przedniej | 1. |
|  | 2. hamulce osi tylnej wg rozwiązań producenckich | 2. |
|  | 3. system zapobiegający blokowaniu kół podczas jazdy (ABS) | 3. |
|  | 4. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR) | 4. |
|  | 5. system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP) | 5. |
|  | 6. akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania | 6. |
|  | 7. kamera cofania | 7. |
|  | 8. lampa ostrzegawcza przód i tył pojazdu | 8. |
| 1.10 | KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY: 1. tachograf cyfrowy | 1. |
|  | 2. nominalne ustawienie ogranicznika prędkości | 2. |
| 1.11 | GWARANCJA: 1. min. 2 lata gwarancji na silnik i jego podzespoły 2. min. 3 lata gwarancji na usterki mechaniczne, zespoły elektryczne, elektroniczne i mechaniczne (łącznie z układem jezdnym, zawieszenia i przeniesienia napędu), 3. min. 8 lat gwarancji na perforacje nadwozia i podwozia (korozja), 4. min. 3 lata gwarancji na wady na powłoki lakierniczej | 1……………………………………………………… 2……………………………………………………… 3………………………………………………………. 4. |
| 1.12 | Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji samochodu oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC NNW (proszę wskazać firmę ubezpieczeniową) |  |
| 2.1 | OSPRZĘTOWANIE - FABRYCZNIE NOWE PŁUG ŚNIEŻNY |  |
|  | ZAMONTOWANY u Wykonawcy na płycie komunalnej DIN 76060 typ A, z gwarancją fabryczną, z możliwością demontażu po sezonie zimowym |  |
|  | 1. zmienna szerokość robocza, w zależności od kąta pozycji | 1. |
|  | 2. zasilania elektrohydrauliczne | 2. |
|  | 3. wyposażenie w światła drogowe i obrysowe | 3. |
|  | 4. stabilizacja pługa z automatycznym dopasowanie pługa do nawierzchni | 4. |
|  | 5. podnoszenie i opuszczanie lemiesza z dociskiem | 5 |
|  | 6. skręt prawo / lewo | 6. |
|  | 7. gwarancja – min 24 mce | 7. |
| 3.1 | WYWROTKA: 1. skrzynia załadowcza: | 1. |
|  | a) długość – od 5,0 m do 5,20 m | a) |
|  | b) szerokość – od 2,20 do 2,50 m | b) |
|  | 2. burty: wysokość – od 0,65 do 0,80 m | 2. |
|  | 3. burty boczne i tylne |  |
|  | a) boczne dzielone z wyjmowanym słupkiem | a) |
|  | b) wszystkie burty podwyższane nadstawką siatkową o wysokości od 0,5 m do 0,6 m | b) |
|  | 4. burta boczna prawa otwierana w osi dolnej | 4. |
|  | 5. burta boczna prawa otwierana w osi dolnej | 5. |
|  | 6. burta tylna otwierana w osi dolnej | 6. |
|  | 7. Nadstawki boczne tylne – otwierane w osi pionowej w stronę kabiny | 7. |
|  | 8. nadstawka tylna – otwierana w osi pionowej, otwierana na lewą burtę boczną | 8. |
|  | 9. siłownik hydrauliczny renomowanego producenta (proszę określić producenta) | 9. |
|  | 10. Sterowanie wywrotki z kabiny | 10. |
|  | 11. żółte światła obrysowe | 11. |
|  | 12. listwy przeciwnajazdowe | 12. |
|  | 13. osłona świateł tylnych | 13. |
|  | 14. błotniki z tworzywa sztucznego | 14. |
|  | 15. gwarancja – min 24 miesiące | 15. |
| 4.1 | WINDA: 1. winda o udźwigu od 850 kg do 1 000 kg | 1. |
|  | 2. 4 siłowniki | 2. |
|  | 3. platforma stalowo-aluminiowa | 3. |
|  | 4. platforma z rolkami ochronnymi o wymiarach umożliwiających chowanie się platformy pod ramę | 4. |
|  | 5. samo poziomowanie platformy | 5. |
|  | 6. hydrauliczny przesuw platformy | 6. |
|  | 7. kompaktowy agregat z dźwiękoszczelną pokrywą | 7. |
|  | 8. zawory bezpieczeństwa na każdym siłowniku | 8. |
|  | 9.skrzynka sterująca zewnętrzna | 9. |
|  | 10. kable zasilające z bezpiecznikiem głównym | 10. |
|  | 11 masa własna windy od 300 kg do 400 kg | 11. |
|  | 12. gwarancja – min 24 miesiące | 12. |
| 5.1 | ŻURAW HDS |  |
|  | 1. udźwig od 1 000 kg do 2 000 kg | 1. |
|  | 2. wysięg od 6.0 do 7.0 m | 2. |
|  | 3. 2 ramiona wysuwane hydraulicznie | 3. |
|  | 4. kąt obrotu od 360° do 380° stopni | 4. |
|  | 5. belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie | 5. |
|  | 6. nogi podporowe opuszczane / podnoszone hydraulicznie | 6. |
|  | 7. nogi podporowe dopuszczalne obracanie ręcznie | 7. |
|  | 8. system informujący o złożeniu nóg podporowych do pozycji transportowej | 8. |
|  | 9. hak na końcu wysięgnika | 9. |
|  | 10. chwytak rotacyjny na końcu wysięgnika – lekkiej konstrukcji (ażurowy), doczepiany | 10. |
|  | 11. system kontroli stabilności żurawia | 11. |
|  | 12. system EES – specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników | 12. |
|  | 13. System TCU – centralna jednostka sterująca, monitorująca pracę i obciążenie żurawia | 13. |
|  | 14. przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia | 14. |
|  | 15. gwarancja – min 24 miesiące | 15. |