|  | Wymagania Zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | UWAGA: Wykonawca jest obowiązany podać informacje umożliwiające identyfikację oferowanego produktu np. nazwy handlowe (producent, model, itp.) |
| 1 | Wymagania ogólne |  |
| 1.1 | Marka i model samochodu |  |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 | Rok produkcji - |
| 1.3 | - Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w - RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. - zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju. |  |
| 1.4 | Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg | Dopuszczalna masa całkowita samochodu ................. kg |
| 1.5 | NADWOZIE: 1. nadwozie niepodwyższane | 1. |
|  | 2. kabina brygadowa 5 osobowa: a) szoferka 1+1, b) kanapa tylna z 3 miejscami siedzącymi c) drzwi boczne od brygadówki – z szybą 3. część ładunkowa: a) długość od 1,5 m do 1,8 m b) oddzielona półścianką od części osobowej (dopuszczamy kratkę) c) wywietrznik dachowy d) drzwi tylne z szybą dzielone lub podnoszone do góry z zależności od opcji, e) wykładzina gumowa na podłodze w części towarowej, f) ścianki boczne wygłuszone i zabezpieczone przed załadunkiem, g) podsufitka + 1 punkt oświetleniowy 4. Kolor: dowolny, niemetaliczny | 2. a) b) c) 3. a) b) c) d) e) f) g) 4. |
| 1.6 | UKŁAD NAPĘDOWY: 1. silnik wysokoprężny, diesel a) moc: od 125 KM do 150 KM b) pojemność: od 2000 do 2500 cm3 2. skrzynia biegów – manualna 3. napęd na oś przednią 4. emisja spalin klasy: Euro 6 Oferent jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat. | 1. a) b) 2. 3. 4. |
| 1.7 | ZAWIESZENIE: 1. dwie osie 2. oś przednia na sprężynach, wahacze + stabilizator 3. oś tylna – resory, wahacze + stabilizator 4. ogumienie letnie (4 szt. + 1) - rozmiar: od 215/60 do 245/60 R16 - indeks prędkości: 160 – 240 km/h - indeks nośności: 1120 – 1250 kg - poziom hałasu: 68 – 73 dB - Gwarancja: producenta - Etykieta UE: najniższa dopuszczona kategoria C – zużycie paliwa, najniższa dopuszczona kategoria B - przyczepność na mokrej nawierzchni - felgi stalowe z zestawem ogumienia zimowego z felgami (4 szt. + 1) - rozmiar: od 215/60 do 245/60 R16 - indeks prędkości: 160 – 240 km/h - indeks nośności: 1120 – 1250 kg - poziom hałasu: 68 – 73 dB - Gwarancja: producenta - Etykieta UE: najniższa dopuszczona kategoria C – zużycie paliwa, najniższa dopuszczona kategoria B - przyczepność na mokrej nawierzchni - felgi stalowe Ogumienie wyprodukowane w roku 2016, niebieżnikowane (dotyczy opon letnich i zimowych) Weryfikacja: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy , a także wyników odpowiednich badań (charakterystyka opon) (zgodnie z normą ISO 28580 lub równoważną) – dotyczy opon letnich i zimowych. 5. chlapacze kół przednich i tylnych 6. zbiornik paliwa od 90 do 150 l, zamykany na klucz 7. ładowność: min 700 kg ładowności do wartości maksymalnej dopuszczonej dla danego modelu | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| 1.8 | WYPOSAŻENIE: 1.poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera | 1 |
|  | 2. fotel kierowcy z opcją regulacji położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego, zagłówkiem, amortyzacją siedziska | 2. |
|  | 3. wspomaganie układu kierowniczego | 3. |
|  | 4. światła do jazdy dziennej | 4. |
|  | 5. elektryczne szyby boczne, przednia podgrzewana | 5. |
|  | 6. elektryczne i podgrzewane lusterka boczne | 6. |
|  | 7. oświetlenie części ładunkowej | 7. |
|  | 8. klimatyzacja | 8. |
|  | 9. centralny zamek, pilot | 9. |
|  | 10. immobiliser | 10. |
|  | 11. skrzynia narzędziowa | 11. |
|  | 12. kosz na pełnowymiarowe koło zapasowe | 12. |
|  | 13. osłona miski olejowej / silnika | 13. |
|  | 14. radio | 14. |
|  | 15. gniazdo 12 V | 15. |
|  | 16. skrzynia narzędziowa | 16. |
| 1.9 | BEZPIECZEŃSTWO : 1.hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej | 1. |
|  | 2. system zapobiegający blokowaniu kół podczas jazdy (ABS) | 2. |
|  | 3. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania (ASR) | 3. |
|  | 4. system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP) | 4. |
|  | 5. Kamera cofania | 5. |
|  | 6. sygnał cofania | 6. |
|  | 7. lampa ostrzegawcza przód i tył pojazdu | 7. |
| 1.10 | KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY: 1. nominalne ustawienie ogranicznika prędkości | 1. |
| 2.1 | SERWIS: Maksymalna odległość punktu serwisowego w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 3.1 | GWARANCJA: 1. min. 2 lata na silnik i jego podzespoły 2. min. 3 lata gwarancji na usterki mechaniczne, zespoły elektryczne, elektroniczne i mechaniczne (łącznie z układem jezdnym, zawieszenia i przeniesienia napędu), 3. min. 8 lat gwarancji na perforacje nadwozia i podwozia (korozja), 4. min. 3 lata gwarancji na wady na powłoki lakierniczej | 1. 2. 3. 4. |
| 4.1 | Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji samochodu oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC , NNW (proszę o wskazanie firmy ubezpieczeniowej) |  |